ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

# YAPININ						BELGENİN

Sahibi				:......................		Tarihi	:......................

Adresi			:......................		Sayısı	:........................

Ruhsat Tarih/No	            :......................		TESİSATÇININ

Pafta,Ada,Parsel No		:......................		Adı Soyadı	:.......................

Enerji Tahsis BaşvuruNo’su :......................	            Yetki Grubu	:.......................

Yapının Kurulu Gücü	:......................		Oda Sicil No	:......................

Yapının Bağlantı Gücü	:......................		İşletme Kayıt No:....................

Sayaç Adeti			:......................

| BRANŞMAN |  | Normal | Kusurlu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur? |  |  |  |
| 2.Harici kablo başlığı,mekik sigortası,klemensi uygun mudur? |  |  |  |
| 3.Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir? |  |  |  |
| 4.Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur? |  |  |  |
| 5.Yer altı kablo tesisi uygun mudur? |  |  |  |
| 6.Temel topraklayıcı ile varsa diğer topraklayıcılar malzeme ve boyutça uygun mudur |  |  |  |
| 7.Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir? |  |  |  |
| 8.Kesicili saç pono yerine monte edilmiş midir? |  |  |  |
| ## ENERJİ ODASI,KABLO ŞAFTI,SAYAÇ VE DAĞITIM TABLOLARI |  |  |  |
| 9.Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür? |  |  |  |
| 10.Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir? |  |  |  |
| 11.Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur? |  |  |  |
| 12.Sayaç bağlantıları normal midir? |  |  |  |
| 13.Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur |  |  |  |
| 14.Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri,türleri ve renkleri normal midir? |  |  |  |
| 15.Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici,üç fazlıda kofre midir? |  |  |  |
| 16.Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur? |  |  |  |
| 17.Sigorta viskontakları normal midir? |  |  |  |
| 18.Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır? |  |  |  |
| 19.Potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB)normal midir? |  |  |  |
| 20.PDY’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır? |  |  |  |
| 21.Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür? |  |  |  |
| 22.Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur |  |  |  |
| ### MOTORLAR |  |  |  |
| 23. 5 Kw ‘tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır? |  |  |  |
| 24.5 kW’tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur? |  |  |  |
| 25. 5 Kw’tan büyük motorlarda yıldız/üçgen v.b.yol verme düzeni kullanılmış mıdır? |  |  |  |
| 26.Motor gövdeleri topraklanmış mıdır? |  |  |  |
| 27.Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiştir? |  |  |  |
| ### ASANSÖRLER |  |  |  |
| ### 28.Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir? |  |  |  |
| ### 29.Devre koruma sigortası ve otomatik açıcıların akım değerleri uygun mudur? |  |  |  |
| ### 30.Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur? |  |  |  |
| ### 31.Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır? |  |  |  |
| ### 32-Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur? |  |  |  |
| ### AYDINLATMA |  |  |  |
| ### 33.Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir? |  |  |  |
| ### 34.Sabit aydınlatma tesisatı normal midir? |  |  |  |
| ### 35.Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir? |  |  |  |
| ### 36.Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden normal midir? |  |  |  |
| ### ZİL v.b. TESİSAT |  |  |  |
| ### 37.Tesisat genel olarak normal midir? |  |  |  |
| ### 38.Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış mıdır? |  |  |  |
| ### 39.Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır? |  |  |  |
| ### ANAHTARLAR |  |  |  |
| ### 40.Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır? |  |  |  |
| ### 41.Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir? |  |  |  |
| ### 42.Faz üzerine mi bağlıdır? |  |  |  |
| ### PRİZLER |  |  |  |
| ### 43.İletkenin renk ve kesiti normal midir? |  |  |  |
| ### 44.Kullanılan yerleri,yerden yükseklikleri normal midir? |  |  |  |
| ### 45.İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir? |  |  |  |
| ### 46.Topraklamaları normal midir? |  |  |  |
| ### BUATLAR |  |  |  |
| ### 47.Bağlantıları klemens ile yapılmış mıdır? |  |  |  |
| ### 48.Boru çapları giriş –çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur? |  |  |  |
| ### 49.Kare buat ölçüleri uygun mudur? |  |  |  |
| ### AG KOMPANZASYON |  |  |  |
| ### 50.Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mı? |  |  |  |
| ### 51.AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli mi? |  |  |  |
| ### 52.AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır? |  |  |  |
| ### 53.AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli mi? |  |  |  |
| ### 54.AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir? |  |  |  |
| ### 55.AG kompansazyon tesislerinde pano kapağında anahtar (sviç) var mıdır? |  |  |  |
| ### 56.AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur? |  |  |  |
| ### 57.AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı? |  |  |  |
| ### GENEL |  |  |  |
| ### 58.Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi? |  |  |  |
| ### 59.Faz,nötr,koruma,topraklama,ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk,kesit,özellik,ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır? |  |  |  |
| ### 60.Bütün sortilere faz,nötr, ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır? |  |  |  |
| ### 61.Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur? |  |  |  |
| ### 62.Tesisatta kullanılan araç,gereç,ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu? |  |  |  |
| ### YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA) |  |  |  |
| ### 63.(Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır.) |  |  |  |
| ### DÜŞÜNCELER... .... |  |  |  |
| ### Eki:Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde öngörülen “Binalardaki Topraklama Tesislerinde Yapılacak Gözle Muayene,Denetleme ve Ölçmeye İlişkin Örnek Form” |  |  |  |
| ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİ DENETLEYEN DENETİM KURULUŞU (veya MUAYENE EDEN KURULUŞ) MÜHENDİSİNİN ADI SOYADI :................................. ODA SİCİL NO:................................ KAŞE/İMZASI:................................. | DENETİM ŞİRKETİ ONAYI |  |  |